- 在计算机显示器上显示校正图案

- 在屏幕四周显示实心圆, 在相机图像中提取由实心圆重心连接而成的多边形，多边形内部区域为计算机屏幕的成像。边界实心圆分上下打印，以便识别出图像中的上下方向。

- 计算机屏幕上显示的校正图案实心圆阵列，采样实心圆方案的好处是，在相机成像不清时, 图像处理仍然可以识别实心圆成像得到的光斑的重心。

- 分析相机捕获的校正图像，建立每个光斑重心与屏幕实心圆的匹配对应关系。

- 根据实心圆的个数, 筛选出面积最大的光斑，并提取每个光斑的重心

- 根据光斑阵列中各光斑重心的相对位置，建立于屏幕校正实心圆的匹配关系。

- 根据采集到的相机图片中光斑的重心位置和校正屏幕上实心圆圆心位置的对应关系，

根据”通用相机模型校正流程.docx”计算出相机参数

- 编写根据相机图片光斑的位置逆映射得到在校正平面上的点的程序模块

- 编写光斑成像修正模块。

因为光笔的笔头发光，建立理想模型光球，